采购要求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 采购内容 | 技术规格 | 数量 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验测控系统 | 系统控制箱 数字输入模块：8通道，接入手动开关和获得阀门开关信号 数字输出模块：8通道用于控制系统和发动机阀门； 数据采集模块：16通道，接入传感器的信号 程序控制时间分辨率不低于 0.1ms； 主控计算机 可以根据采集系统结果控制程序； 具有紧急停车功能：在试车过程中，发动机或者试验台出现异常情况时，此时要求通过软件（或硬件）的一个按钮，能立刻终止程序的执行； 具有暂停功能：当试验台或发动机出现问题，需做紧急处理时，控制软件暂时停止程序的执行，关闭有关阀门（方法同上），等待问题解决后可以从停止处继续执行，而无须修改程序 实时显示所有参数值； 现场采集箱 可以连接7路温度传感器、3路压力传感器、1路真空压力传感器、1路推力传感器、2路电磁阀、1路流量计； 可以连接10路数字信号； 具有采集电磁阀电流的能力； 具有隔离功能，隔离传感器信号和电磁阀电流； 将传感器信号转成4-20mA用屏蔽信号电缆进行信号传输 电磁阀驱动电路具有阀门释放回路，释放电阻的阻值在 20～100Ω范围内可调 每个电磁阀驱动电路提供28V的20A驱动能力，响应时间小于1ms 提供电磁阀控制的直流电源 温度变送器： 输入信号：7路K型 抗干扰能力：IEC61326-2008 隔离传输准确度：±0.2%F.S 压力传感器 量程：0-2MPa一个，0-4MPa两个 精度等级：0.2%FS 稳定性能：±0.05%FS/年 直流电源： 输出电压0~35V 纹波与噪声：1mV 信号转接箱 具有将16路4-20mA信号转成0-5V电压用于NI采集卡处理的能力 使用抗噪屏蔽接线盒 具有将采集卡中电磁阀工作指令转出功能 电缆采用屏蔽电缆 数据采集计算机 操作系统：Windows 10 64位 CPU： i5 硬盘：250G以上 采样通道及采样速率：采集通道16路，单通道采样速率不低于 50K。全速采集时保证存储速率； 采样输入电压值量程不低于±10V，并且可以选择不同的输入范围（如±10V，±5V）； 整个采集系统采样分辨率不低于16位，精度优于0.1‰； 采集系统要有良好的抗干扰性，采用差分输入； 数据采集与处理软件 满足控制与采集系统之间的信号和数据联动功能需求； 数据采集的触发方式：控制同步信号触发、采集器自身外部触发、采集软件触发； 试验数据显示和保存 实时数据保存文件格式：TDMS 实时数据文件中要包括各测点斜率和截距、测试时间、工作程序、发动机参数等。 实时显示对应参数的物理值，并且可显示经计算后的一些参数值（剩余时间、平均压力、平均流量、最高温度等）； 处理程序 处理程序中有模块可以对各段程序对应试验参数进行修改，适用于试验前后参数发生变化时（如试验后传感器重新标定，标定系数发生变化等类似情况）调整参数； 处理程序具有一定的灵活性和可扩展性（如可添加新的计算参数，对计算公式进行编辑等）； 数据分析可对曲线进行高价拟合，提供多种滤波方式； 每个程序段结束后10s内自动处理好试验数据，获得各种数据（平均推力、响应特性、平均冲量、各点的温度最大值和出现的时间），并将绘制的试车曲线和汇总数据呈现在屏幕上，同时导入试验数据汇总报告（xls格式）和试验数据分析报告（docx格式） 形成的试验数据分析报告包含试验日期、发生器的参数、传感器型号斜率和截距、试验曲线、程序汇总数据、试验汇总数据 | 1 | 6个月 | 61.2万元 |
|  | 储箱 | - 耐压：≥7MPa； - 储箱体积：≥50L； - 与硝酸羟胺推进剂一级相容； - 带有压力表和压力传感器； 具有加注功能。 | 2 | 3个月 | 32万元 |