采购要求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 采购内容 | 技术规格 | 数量 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总 则 1、投标要求 1.1 投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。 1.2 投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。 1.3 投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。 2、评标标准 2.1 除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。 2.2 对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。 2.3 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。 2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。 2.5 制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。 2.6 在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。 3、工作条件 除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 3.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。 3.2 适于在额定电压220V/380V（±10%），50～60Hz、气温摄氏-15℃～＋50℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。 3.3 精密电气设备需配备稳压欠压模块，电机设备需配备稳压模块缺相保护模块，大功率电机额外配备变频器启动器。 3.4 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。 3.5 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。 4、验收标准 除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 4.1 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。 4.2 验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。 4.3 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。 5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。 6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。 7、付款方式： 对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。 |  |  |  |
| 1 | HAN合成用原料纯化系统 | 1. 工作条件： 1.1 塔釜容积：500L;工作温度：-15~180℃;工作压力：-0.1~0.6MPa；材质：搪瓷 1.2 见总则第3条 1.3 如供电、供水、温度、湿度、抗振动、抗干扰要求等等 2.技术规格： 一、HAN合成用原料纯化系统1. 位号; 名称; 规格; 尺寸; 介质; 材质; 工作条件; 设备参数; 数量. R322; 500L蒸馏釜; 500L; DN 900 X H1000mm(含底封头); 甲苯、甲醇; 搪瓷; 1.工作温度：筒体-15~180℃，夹套-15~180℃； 2.工作压力：筒体-0.1~0.3MPa，夹套-0.1~0.6MPa；; 1.防爆电机（功率3kW）；2.速比1：23；3.双端面机封；4.锚式搅拌；; 1. R323; 500L蒸馏釜; 500L; DN 900 X H1000mm(含底封头); 甲苯、甲醇; 316L; 1.工作温度：筒体-15~180℃，夹套-15~180℃； 2.工作压力：筒体-0.1~0.3MPa，夹套-0.1~0.6MPa；; 1.防爆电机（功率3kW）；2.速比1：23；3.双端面机封；4.框式搅拌；; 1. R321; 500L预处理釜; 500L; DN 900 X H1000mm(含底封头); 甲苯、甲醇、食盐水等; 搪瓷; 1.工作温度：筒体-15~180℃，夹套-15~180℃； 2.工作压力：筒体-0.1~0.3MPa，夹套-0.1~0.6MPa；; 1.防爆电机（功率3kW）；2.速比1：23；3.双端面机封；4.锚式搅拌；; 1. E321; 冷凝器; 5㎡; 圆块孔石墨换热器,Ф300- 10/10,H=1620mm, EA=5m2; 甲苯、甲醇等; 石墨; 1.工作温度：管程150℃，壳程-20~100℃； 2.工作压力：管程0.4MPa，壳程0.4MPa；; 圆块孔石墨换热器,Ф300-10/10,H=1620mm,EA=5m2; 1. E322; 冷凝器; 5㎡; 圆块孔石墨换热器,Ф300-10/10,H=1620mm, EA=5m2; 甲苯、甲醇等; 石墨; 1.工作温度：管程150℃，壳程-20~100℃； 2.工作压力：管程0.4MPa，壳程0.4MPa；; 圆块孔石墨换热器,Ф300-10/10,H=1620mm,EA=5m2; 1. P321; 输送泵; IMD40-25-130FA; DN40/25 20m 6m³/h; 甲苯、甲醇、食盐水; 衬四氟; 常温、常压; 流量6m³/h，扬程20m，（功率3kW）; 1. E323A; 冷凝器; 3㎡; 管壳式,Tube:Ф19mmx1.5mx33根, Shell:Ф219;EA=2.8m2; 甲苯、甲醇等; 316L; 1.工作温度：管程-20~150℃，壳程-20~180℃； 2.工作压力：管程0.6MPa，壳程-0.1~0.4MPa；; 卧式,管壳式,Tube:Ф19mmx1.5mx33根,Shell:Ф219;EA=2.8m2; 1. E323B; 冷凝器; 3㎡; 管壳式,Tube:Ф19mmx1.5mx33根, Shell:Ф219;EA=2.8m2; 甲苯、甲醇等; 316L; 1.工作温度：管程-20~150℃，壳程-20~180℃； 2.工作压力：管程0.6MPa，壳程-0.1~0.4MPa；; 卧式,管壳式,Tube:Ф19mmx1.5mx33根,Shell:Ф219;EA=2.8m2; 1. V321A; 高位槽; 200L; 立式，200L DN 600 X 650mm; 甲苯、甲醇、食盐水; 316L; 1.工作温度：常温； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式，外抛光; 1. V321B; 高位槽; 50L; 立式，50L DN 350 X 500mm; 甲苯、甲醇、食盐水; 玻璃; 1.工作温度：常温； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式; 1. V322; 高位槽; 200L; 立式，200L DN 600 X 650mm; 甲苯、甲醇、食盐水; 搪瓷; 1.工作温度：常温； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式; 1. V323; 高位槽; 200L; 立式，200L DN 600 X 650mm; 甲苯、甲醇、食盐水; 304; 1.工作温度：常温； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式，外抛光; 1. V324; 低位槽; 200L; 卧式，200L DN 600 X 900mm; 甲苯、甲醇等; 搪瓷; 1.工作温度：常温； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式; 1. V325; 低位槽; 200L; 卧式，200L DN 600 X 900mm; 甲苯、甲醇等; 搪瓷; 1.工作温度：常温； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式; 1. V326; 低位槽; 200L; 卧式，200L DN 600 X 900mm; 甲苯、甲醇等; 316L; 1.工作温度：常温； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式，外抛光; 1. M302; 离心机; PS800-N; 1800*1200*1200; 盐、水等; 316L; 分离因素：650; 容积100L 转速：0-1200r/min，（功率7.5kW）; 1. 二、HAN合成用原料纯化系统2. 位号; 名称; 规格; 尺寸; 介质; 材质; 工作条件; 设备参数; 数量. R348; 蒸馏釜; 1000L; 1000L DN 1200 X H1200mm(含底封头); 甲醇、甲苯等; 搪瓷; 1.工作温度：筒体-15~180℃，夹套-15~180℃； 2.工作压力：筒体-0.1~0.3MPa，夹套-0.1~0.6MPa；; 1.防爆电机（功率4kW）；2.速比1：23；3.双端面机封；4.锚式搅拌；; 1. R346; 预处理釜; 1000L; 1000L DN 1200 X H1200mm(含底封头); 甲醇、甲苯等; 搪瓷; 1.工作温度：筒体-15~180℃，夹套-15~180℃； 2.工作压力：筒体-0.1~0.3MPa，夹套-0.1~0.6MPa；; 1.防爆电机（功率4kW）；2.速比1：23；3.双端面机封；4.锚式搅拌；; 1. R347; 预处理釜; 1000L; 1000L DN 1200 X H1200mm(含底封头); 甲醇、甲苯等; 搪瓷; 1.工作温度：筒体-15~180℃，夹套-15~180℃； 2.工作压力：筒体-0.1~0.3MPa，夹套-0.1~0.6MPa；; 1.防爆电机（功率4kW）；2.速比1：23；3.双端面机封；4.锚式搅拌；; 1. E346; 冷凝器; 10㎡; 圆块孔石墨换热器,Ф400-10/10,H=1664mm,EA=10m2; 甲苯、甲醇等; 石墨; 1.工作温度：管程150℃，壳程-20~100℃； 2.工作压力：管程0.4MPa，壳程0.4MPa；; 圆块孔石墨换热器,Ф400-10/10,H=1664mm,EA=10m2; 1. E347; 冷凝器; 10㎡; 圆块孔石墨换热器,Ф400-10/10,H=1664mm,EA=10m2; 甲苯、甲醇等; 石墨; 1.工作温度：管程150℃，壳程-20~100℃； 2.工作压力：管程0.4MPa，壳程0.4MPa；; 圆块孔石墨换热器,Ф400-10/10,H=1664mm,EA=10m2; 1. E348A; 冷凝器; 10㎡; 圆块孔石墨换热器,Ф400-10/10,H=1664mm,EA=10m2; 甲苯、甲醇等; 石墨; 1.工作温度：管程150℃，壳程-20~100℃； 2.工作压力：管程0.4MPa，壳程0.4MPa；; 圆块孔石墨换热器,Ф400-10/10,H=1664mm,EA=10m2; 1. V352; 高位槽; 300L; 立式，300L DN 700 X 1000mm; 甲苯、甲醇等; 316L; 1.工作温度：50℃； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式，外抛光; 1. V353; 高位槽; 500L; 立式，500L DN 800 X 1000mm; 甲苯、甲醇等; 316L; 1.工作温度：50℃； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；；; 立式，外抛光; 1. V354AB; 接收槽; 500L; 立式，500L DN 800 X 1000mm; 甲苯、甲醇等; 316L; 1.工作温度：50℃； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式，外抛光; 2. V356AB; 接收槽; 100L; DN 320 X 1000mm; 甲苯、甲醇等; 玻璃; 1.工作温度：常温； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式; 2. V356C; 真空缓冲罐; 100L; DN 320 X 1000mm; 甲苯、甲醇等; 玻璃; 1.工作温度：常温； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 立式; 1. V357; 接收槽; 500L; DN 800 X 1000mm; 甲苯、甲醇等; 316L; 1.工作温度：50℃； 2.工作压力：-0.1~0.098MPa；; 卧式，外抛光; 1. P347; 输送泵; IMD40-25-130FA; DN40/25 20m 6m³/h; 甲苯、甲醇、食盐水; 衬四氟; 常温、常压; 流量6m³/h，扬程20m，（功率3kW）; 1. P348; 输送泵; IMD40-25-130FA; DN40/25 20m 6m³/h; 甲苯、甲醇、食盐水; 衬四氟; 常温、常压; 流量6m³/h，扬程20m，（功率3kW）; 1. 3. 产品配置要求 3.1 产品主体部分说明 3.2 要求的附件、专用工具和消耗品（逐项列出每台主机必需购置的附件、备件、及消耗品等的名称、技术性能指标，这些都是必需购置的，它们的价格均进入投标价。） 3.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条) 4. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条） 5. 技术文件： 5.1 请参考总则第1.2条。 5.2 请参考总则第2.3条。 6. 技术服务： 6.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条） 6.2 技术培训 (请参考总则第2.5条) 6.3 保修期：质量保修期为验收合格后1年，1年内产品发生质量问题，卖方负责免费维修更换。 6.4 维修响应时间:设备在保质期内如发现质量问题，供方收到需方的函、电后，应在8h内回复，48小时内及时派人到现场处理，实行三包服务，免费维修。不能维修的，免费更换。 7. 目的港： 金山区金瓯路268号。 8．执行的相关标准 GB150-2011 压力容器 SH3074-95 石油化工钢制压力容器 HG/T3112-1998 浮头列管式石墨换热器 HG/T3113-1998 YKA型圆块孔式石墨换热器 GB151-1999 钢制管壳式换热器 GB50128-2005 立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范 JB/T4709-2000 钢制压力容器焊接规程 JB4731-2005 钢制卧式容器 HG20536-93 聚四氟乙烯衬里设备 HG2432-2001搪玻璃设备技术条件 HG/T2371-2003搪玻璃开式搅拌容器 | 2套 | 3个月 | 15万元/套；总价30万元 |
| 2 | HB510及硝酸羟胺用贮槽 | 1. 工作条件： 1.1 容积：500L；工作温度：-15~300℃;工作压力：-0.1~3.0MPa；材质：钢衬四氟 1.2 见总则第3条 1.3 如供电、供水、温度、湿度、抗振动、抗干扰要求等等 2. 技术规格： 位号; 名称; 规格; 尺寸; 介质; 材质; 工作条件; 设备参数; 数量. V401; 分离罐; 500L; 500L Ф900xH1000; 硝酸羟胺水溶液; 钢衬四氟; 1.工作温度：-15～300℃； 2.工作压力：-0.1～3.0MPa；; 立式; 1. V402; 溶液罐1; 500L; 500L Ф900xH1000; 硝酸羟胺水溶液; 钢衬四氟; 1.工作温度：-15～300℃； 2.工作压力：-0.1～3.0MPa；; 立式; 1. V415; HB510槽; 500L; 500L Ф900xH1000; HB510; 钢衬四氟; 1.工作温度：-15～300℃； 2.工作压力：-0.1～3.0MPa；; 立式; 1. V416; HB510槽; 500L; 500L Ф900xH1000; HB510; 钢衬四氟; 1.工作温度：-15～300℃； 2.工作压力：-0.1～3.0MPa；; 立式; 1. 3. 产品配置要求 3.1 产品主体部分说明 3.2 要求的附件、专用工具和消耗品（逐项列出每台主机必需购置的附件、备件、及消耗品等的名称、技术性能指标，这些都是必需购置的，它们的价格均进入投标价。） 3.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条) 4. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条） 5. 技术文件： 5.1 请参考总则第1.2条。 5.2 请参考总则第2.3条。 6. 技术服务： 6.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条） 6.2 技术培训 (请参考总则第2.5条) 6.3 保修期：质量保修期为验收合格后1年，1年内产品发生质量问题，卖方负责免费维修更换。 6.4 维修响应时间:设备在保质期内如发现质量问题，供方收到需方的函、电后，应在8h内回复，48小时内及时派人到现场处理，实行三包服务，免费维修。不能维修的，免费更换。 7. 目的港： 金山区金瓯路268号。 8．执行的相关标准 GB150-2011 压力容器 SH3074-95 石油化工钢制压力容器 GB50128-2005 立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范 JB/T4709-2000 钢制压力容器焊接规程 JB4731-2005 钢制卧式容器 HG20536-93 聚四氟乙烯衬里设备 | 4台 | 3个月 | 5万/台；总价20万元 |
| 3 | 薄膜真空机组 | 1. 工作条件： *1.1 工作压力：≤0.5Pa 1.2 见总则第3条 1.3 如供电、供水、温度、湿度、抗振动、抗干扰要求等等 2. 技术规格： 位号; 名称; 规格; 尺寸; 介质; 材质; 工作条件; 设备参数; 数量. P-3102C; 薄膜真空机组; 旋片泵+罗茨泵; 烷基二茂铁等; 组合件; 压力≤0.5Pa，排气量≥30L/s; 2. 3. 产品配置要求 3.1 产品主体部分说明 3.2 要求的附件、专用工具和消耗品（逐项列出每台主机必需购置的附件、备件、及消耗品等的名称、技术性能指标，这些都是必需购置的，它们的价格均进入投标价。） 3.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条) 4. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条） 5. 技术文件： 5.1 请参考总则第1.2条。 5.2 请参考总则第2.3条。 6. 技术服务： 6.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条） 6.2 技术培训 (请参考总则第2.5条) 6.3 保修期：质量保修期为验收合格后1年，1年内产品发生质量问题，卖方负责免费维修更换。 6.4 维修响应时间:设备在保质期内如发现质量问题，供方收到需方的函、电后，应在8h内回复，48小时内及时派人到现场处理，实行三包服务，免费维修。不能维修的，免费更换。 7. 目的港： 金山区金瓯路268号。 | 2台 | 3个月 | 16万/台；总价32万元 |